| Русский символ | Латинский символ | Код Морзе | «Напев» |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A | · − | ай-даа |
| Б | B | − · · · | баа-ки-те-кут |
| В | W | · − − | ви-даа-лаа, вол-чаа-таа |
| Г | G | − − · | гаа-раа-жи, гаа-гаа-рин |
| Д | D | − · · | доо-ми-ки |
| Е | E | · | есть |
| Ж | V | · · · − | жи-ви-те-таак, я-бук-ва-жее, же-ле-зис-тоо |
| З | Z | − − · · | заа-каа-ти-ки, заа-моо-чи-ки |
| И | I | · · | и-ди |
| Й | J | · − − − | йас-наа поо-раа, йош-каа-роо-лаа, и-краат-коо-ее |
| К | K | − · − | каак же таак, каак-де-лаа |
| Л | L | · − · · | лу-наа-ти-ки |
| М | M | − − | маа-маа |
| H | N | − · | ноо-мер, наа-те |
| О | O | − − − | оо-коо-лоо |
| П | P | · − − · | пи-лаа-поо-ёт, пи-лаа-ноо-ет |
| P | R | · − · | ре-шаа-ет |
| С | S | · · · | си-ни-е, си-не-е, са-мо-лёт |
| Т | T | − | таак |
| У | U | · · − | у-нес-лоо |
| Ф | F | · · − · | фи-ли-моон-чик |
| Х | H | · · · · | хи-ми-чи-те |
| Ц | C | − · − · | цаа-пли-наа-ши, цаа-пли-хоо-дят, цаа-рик-цаа-рик |
| Ч | ö | − − − · | чаа-шаа-тоо-нет, чее-лоо-вее-чек |
| Ш | ch | − − − − | шаа-роо-ваа-рыы, шуу-раа-доо-маа |
| Щ | Q | − − · − | щаа-ваам-не-шаа |
| Ь | X | − · · − | тоо-мяг-кий-знаак |
| Ы | Y | − · − − | ыы-не-наа-доо |
| Э | é | · · − · · | э-ле-ктроо-ни-ки, э-ле-роо-ни-ки |
| Ю | ü | · · − − | ю-ли-аа-наа |
| Я | ä | · − · − | я-маал-я-маал |
| 1 |  | · − − − − | и-тооль-коо-оо-днаа |
| 2 |  | · · − − − | две не-хоо-роо-шоо |
| 3 |  | · · · − − | три те-бе-маа-лоо |
| 4 |  | · · · · − | че-тве-ри-те-каа, ко-ман-дир-пол-каа |
| 5 |  | · · · · · | пя-ти-ле-ти-е, пе-тя-пе-ту-шок |
| 6 |  | − · · · · | поо-шес-ти бе-ри, шеесть по-ка бе-ри |
| 7 |  | − − · · · | даа-даа-се-ме-ри, сеемь сеемь хо-ро-шо, даай-даай-за-ку-рить |
| 8 |  | − − − · · | воо-сьмоо-гоо-и-ди, моо-лоо-коо-ки-пит |
| 9 |  | − − − − · | ноо-наа-ноо-наа-ми, дее-вяя-тии-соо-тый |
| 0 |  | − − − − − | нооль-тоо-оо-коо-лоо |
| Точка |  | · · · · · · | сеть сети сеть сети |
| Запятая |  | · − · − · − |  |
| Двоеточие |  | − − − · · · |  |
| ; |  | − · − · − |  |
| Скобка |  | − · − − · − |  |
| Апостроф |  | · − − − − · |  |
| Кавычки |  | · − · · − · |  |
| - |  | − · · · · − |  |
| / |  | − · · − · | дрообь здесь пред-стаавь-те |
| ? |  | · · − − · · | вы ку-даа смоо-три-те?, у-нес-лоо-доо-ми-ки |
| ! |  | − − · · − − | гаа-даа-ли три браа-таа |
| Знак раздела |  | − · · · − | рааз-де-ли-те-каа |
| Ошибка/перебой |  | · · · · · · · · | хи-ми-чи-те хи-ми-чи-те, ше-стью-во-семь-со-рок-во-семь |
| @ |  | · − − · − · |  |

Приведенные «напевы» не являются «стандартными» и могут различаться в зависимости от школы обучения. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0